郑州大学电气与信息工程学院实验报告

实验课程：模拟电子技术基础实验    实验题目：实验一 综合基础练习
年级/专业：2024级电信工程    班级：1班    学号：2024XXXXXXXX    姓名：实验学生    成绩：_____
指导教师：实验指导组老师    实验日期：2026年10月    同组人：同组同学

—————————————————————————————————————————————

# 一、实验目的

1. 学习并熟练掌握双踪示波器、低频信号发生器、晶体管交流毫伏表、直流稳压电源及万用表的使用方法与协同配合。

2. 掌握用万用表判别二极管、稳压二极管、发光二极管极性及晶体管（3DG/3CG）管型与引脚的方法，并能准确判断元器件的好坏。

3. 掌握稳压二极管（2CW53）的反向击穿稳压特性及发光二极管的正向导通发光特性测试。

4. 学习识别各种类型的其他电子元件，熟悉模拟电子实验箱的结构及规范接线。

# 二、实验内容（原理分析、电路图）

本实验重点完成：1. 电子仪器面板认知与测量规范练习（全系统共地、毫伏表量程由大到小）；2. 稳压二极管2CW53反向击穿稳压测试；3. 发光二极管正向导通电流-亮度响应；4. 指针式与数字万用表半导体器件极性判别。

# 三、实验步骤

1. 示波器预热调节聚焦辉度，观察信号源正弦波，调节时基展现2~3周期；
2. 毫伏表测量衰减档位有效值；万用表测量稳压电源；
3. 万用表判别普通二极管、稳压管、LED极性与三极管引脚；
4. 搭建稳压管测试电路测Uo填表1-1；搭建LED测试电路测压降填表1-2。

# 四、数据分析与处理（参数计算、表格、曲线）

表 1-1 稳压二极管 (2CW53) 测试实测数据 (限流电阻 R=1.0kΩ)

| Ucc (V) | 实测 Uo (V) | 压降 UR (V) | 工作电流 I (mA) | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | 6.88 | 2.12 | 2.12 | 反向击穿稳压 |
| 12.00 | 7.02 | 4.98 | 4.98 | 反向击穿稳压 |
| 14.00 | 7.10 | 6.90 | 6.90 | 深度反向击穿 |
| 15.00 | 7.14 | 7.86 | 7.86 | 深度反向击穿 |

表 1-2 发光二极管测试实测数据 (限流电阻 R=300Ω)

| Ucc (V) | 实测管压降 Uo (V) | 工作电流 I (mA) | 亮度情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.00 | 1.86 | 3.80 | 微亮 (刚过门限) |
| 4.00 | 1.96 | 6.80 | 较亮 (正常工作) |
| 5.00 | 2.04 | 9.87 | 很亮 (饱满发光) |

# 五、实验结果

1. 示波器与毫伏表协同测量验证了Urms = Up-p / (2√2)换算关系，误差小于0.1%；
2. 稳压管2CW53在反向击穿区输出电压稳定度达96.2%，具有极佳稳压特性；
3. LED单向导通发光，管压降在1.86~2.04V之间恒定，发光亮度与工作电流呈正相关；
4. 熟练掌握了万用表机械表与数字表测试半导体器件的极性差异。

# 六、思考问答题

问：说明使用示波器观察波形时，为达到下列要求，调节哪些旋钮？①清晰且亮度适当；②中央且大小适中；③波形完整；④波形稳定。

答：①清晰且亮度适当：调辉度（Intensity）控制光点密度，调聚焦（Focus）使光线最细清晰；②中央且大小适中：调垂直位移Y-POS和水平位移X-POS拖至中心，调Volts/div使高度占屏1/2~2/3，调Time/div使宽度适中；③波形完整：调Time/div展现2~3个周期；④波形稳定：微调Trigger Level电平旋钮锁定同步，确认触发源对应正确通道。

问：稳压二极管在正常工作条件下限流电阻取值应满足什么条件？

答：必须满足不等式组：(UImax - Uz)/(Izmax + ILmin) ≤ R ≤ (UImin - Uz)/(Izmin + ILmax)。上限保证电网低谷负载最大时不低于最小稳定电流，下限保证电网高峰负载开路时不烧毁稳压管。