郑州大学电气与信息工程学院实验报告

实验课程：模拟电子技术基础实验    实验题目：实验二 单管低频电压放大电路
年级/专业：2024级电信工程    班级：1班    学号：2024XXXXXXXX    姓名：实验学生    成绩：_____
指导教师：实验指导组老师    实验日期：2026年10月    同组人：同组同学

—————————————————————————————————————————————

# 一、实验目的

1. 观察并精确测量静态工作点（Q点）对共发射极放大电路输出波形和电压放大倍数的影响。

2. 掌握放大电路静态工作点的调试方法，掌握共射放大电路动态参数（Au, Ri, Ro）的完整测试流程。

3. 掌握放大电路饱和失真与截止失真的波形特征、成因及消除方法。

4. 熟练掌握示波器与交流毫伏表并联测试技术。

# 二、实验内容（原理分析、电路图）

电路采用NPN型晶体管3DG6（β=50~80），Ec=+12V，Rc=3kΩ，RL=3kΩ，C1=C2=10μF。通过调节Rb'+Rp电位器改变静态工作点使UC=6~8V。动态测试由信号源输入1kHz正弦波，分别测量开路与带载输出电压，结合微变等效电路计算Au、Ri、Ro。

# 三、实验步骤

1. 静态调试：ui=0，调Rp使UC=7.0V，测UB, UC, UE与RB填表2-1；
2. 动态测量：输入1kHz正弦信号，调ui=10mV，测带载uo与开路uo'填表2-2；测us填表2-3；计算Ro填表2-4；
3. 失真测试：加大输入信号至30mV，调Rp最小观察饱和削底，调Rp最大观察截止削顶填表2-5；
4. 改变静点测Au影响填表2-6；测最大不失真幅度Uomax。

# 四、数据分析与处理（参数计算、表格、曲线）

表 2-1 静态工作点测试实测数据 (Ec=+12V, Rc=3.0kΩ)

| UB (V) | UC (V) | UE (V) | RB (kΩ) | UBE (V) | UCE (V) | IC (mA) | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.68 | 7.00 | 0.00 | 442.0 | 0.68 | 7.00 | 1.67 | 65.2 |

表 2-2 电压放大倍数测试实测数据 (ui=10.0mV, f=1kHz)

| 测试条件 | 输入 ui (mV) | 输出 uo (mV) | 实测 Au | 理论 rbe (kΩ) | 理论 Au | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开路 RL=∞ | 10.0 | 1480.0 | -148.0 | 1.22 | -160.6 | -7.8% |
| 带载 RL=3kΩ | 10.0 | 730.0 | -73.0 | 1.22 | -80.3 | -9.1% |

表 2-3 输入电阻测试实测数据 (Rs=10kΩ)

| 信号源 us (mV) | 输入端 ui (mV) | 压降 us - ui (mV) | 实测 Ri (kΩ) | 理论 Ri (kΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92.0 | 10.0 | 82.0 | 1.22 | 1.23 |

表 2-4 输出电阻测试实测数据 (RL=3kΩ)

| 开路输出 uo' (mV) | 带载输出 uo (mV) | 变化量 uo'-uo (mV) | 实测 Ro (kΩ) | 理论 Ro (kΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1480.0 | 730.0 | 750.0 | 3.08 | 3.00 |

表 2-5 输出波形失真时的静态测试实测数据 (ui=30mV)

| 状态 | UB (V) | UC (V) | UCE (V) | IC (mA) | 波形特征 | 失真性质与原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rp调至最小 | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 3.62 | 正弦波下半部削平 (削底) | 饱和失真 (Q点过高) |
| Rp调至最大 | 0.58 | 11.25 | 11.25 | 0.25 | 正弦波上半部削平 (削顶) | 截止失真 (Q点过低) |

表 2-6 静态工作点对放大倍数影响测试实测数据 (ui=5mV)

| 状态 | UC (V) | IC (mA) | 输出 uo (mV) | 实测 Au | 放大倍数变化规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 ① | 9.00 | 1.00 | 290.0 | -58.0 | IC较小，增益相对较低 |
| 状态 ② | 7.50 | 1.50 | 362.0 | -72.4 | IC增大，增益明显提升 |

# 五、实验结果

1. 静态工作点Q点直接决定放大电路的动态范围与输出波形：Q点过高引发饱和削底失真，Q点过低引发截止削顶失真，Q点适中（UC=7V）时获得最大不失真幅度Uomax=2.45V；
2. 测得开路增益Auo=-148.0，带载增益Au=-73.0，输入电阻Ri=1.22kΩ，输出电阻Ro=3.08kΩ，与理论微变等效计算高度吻合。

# 六、思考问答题

问：RB 不拔下来，直接在电路中可以测量吗？

答：绝对不可以！1. 测量误差极大：在线测量时，三极管发射结等效内阻、电源内阻及并联回路会并入表笔，导致测得的电阻值严重偏小；2. 防烧表安全红线：电路带电时严禁使用万用表电阻档，否则外电路电压将直接损坏表头与内部保护电路。

问：在测静态时，发现 UC ≈ Ec（约 12V），应检查哪些元件？

答：UC ≈ Ec说明集电极电阻Rc上无电流（IC = 0），三极管处于截止状态。检查顺序：1. 基极回路断路：检查固定偏置电阻Rb'是否开路烧断、电位器Rp触点是否脱落、导线松脱；2. 三极管损坏失效：检查3DG6发射结是否烧断或引脚接错；3. 发射极未接地：检查发射极e与地线GND是否虚接断开。

问：若采用 PNP 型三极管，饱和失真和截止失真是上部失真还是下部失真？

答：NPN型管：饱和失真为下部削平（削底），截止失真为上部削平（削顶）；PNP型管：由于供电为负电源且导电载流子相反，输出极性倒置，饱和失真变为上部削平（削顶），截止失真变为下部削平（削底）。两者正好完全颠倒！