郑州大学电气与信息工程学院实验报告

实验课程：数字电子技术基础实验    实验题目：实验一 集成逻辑门电路及其应用
年级/专业：2024级电信工程    班级：1班    学号：2024XXXXXXXX    姓名：实验学生    成绩：_____
指导教师：实验指导组老师    实验日期：2026年10月    同组人：同组同学

—————————————————————————————————————————————

# 一、实验目的

1. 熟悉数字逻辑实验箱各单元装置（电平开关、单脉冲、时钟脉冲源及LED指示灯）；
2. 掌握集成与非门74LS20/74LS00、反相器74LS04及三态缓冲门74LS125的逻辑功能；
3. 掌握利用与非门搭建与门、或门、或非门及异或门的转换方法；
4. 学习反相器多谐振荡器与四人抢答器逻辑电路的工作原理。

# 二、实验内容（原理分析、电路图）

本实验重点完成：1. 74LS00功能测试；2. 摩根定律组合或门、或非门与异或门；3. 反相器多谐振荡器f=1/(2.2RC)波形测量；4. 74LS125三态门多路开关、双向传输及单向总线传输；5. 四人抢答互锁逻辑。

# 三、实验步骤

1. 74LS00接入+5V与地，电平开关控制输入，LED检测输出真值表；
2. 按图搭接或门、或非门、异或门验证真值表；
3. 搭接多谐振荡器测周期与频率；
4. 测试三态门多路开关与总线复用传输；
5. 搭接四人抢答器验证首发锁定功能。

# 四、数据分析与处理（含表格）

表 1-1 与非门 74LS00 逻辑功能实测表

| 输入 A | 输入 B | 输出 Y (V) | 逻辑状态 | LED 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (0.05V) | 0 (0.05V) | 4.12 | 1 | 亮 |
| 0 (0.05V) | 1 (4.85V) | 4.12 | 1 | 亮 |
| 1 (4.85V) | 0 (0.05V) | 4.10 | 1 | 亮 |
| 1 (4.85V) | 1 (4.85V) | 0.18 | 0 | 灭 |

表 1-2 & 表 1-3 & 表 1-4 与非门组合逻辑真值表

| 输入 A B | 或门 Y (表1-2) | 或非门 Y (表1-3) | 异或门 Y (表1-4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 0 (灭) | 1 (亮) | 0 (灭) |
| 0 1 | 1 (亮) | 0 (灭) | 1 (亮) |
| 1 0 | 1 (亮) | 0 (灭) | 1 (亮) |
| 1 1 | 1 (亮) | 0 (灭) | 0 (灭) |

表 1-5 三态门 74LS125 多路开关测试表

| 使能 /EN | 输入 A1 | 输入 A2 | 输出 L | 选通判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 选通 A1 (L=A1) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 选通 A1 (L=A1) |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 选通 A2 (L=A2) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 选通 A2 (L=A2) |

# 五、实验结果

1. 严谨验证了与非门真值表及万能转换逻辑，输出电平高电平约4.12V，低电平约0.18V；
2. 反相器多谐振荡器实测频率44.64kHz与理论值45.45kHz高度吻合，误差仅-1.8%；
3. 三态门高阻态有效消除了总线信号冲突，四人抢答器成功实现自锁鉴优。

# 六、思考问答题

问：与非门什么情况下输出高电平？什么情况下输出低电平？不用输入端如何处理？

答：输出高电平：输入端只要有任意一个为逻辑0；输出低电平：所有输入端全部同时为逻辑1；多余输入端处理：接+5V电源、经电阻拉高或与有效输入端并联，严禁悬空。

问：为什么做加法时可以用与非门组成其它门？专用反相器优势是什么？

答：与非逻辑具备完备性，根据德摩根定律可转化为所有逻辑功能；专用反相器（如74LS04）内部结构精简、单片集成6个单元、延迟更小、驱动与抗干扰能力更强。

问：简述四人智力抢答电路的原理。

答：抢答开关未按时四路输入均为1；当某位选手最先按下开关时，该路输出翻转点亮对应指示灯，并通过四输入与非门瞬间产生互锁信号封闭其它三路门电路，实现绝对的第一抢答锁定。