郑州大学电气与信息工程学院实验报告

实验课程：数字电子技术基础实验    实验题目：实验二 异或门、全加器及其应用
年级/专业：2024级电信工程    班级：1班    学号：2024XXXXXXXX    姓名：实验学生    成绩：_____
指导教师：实验指导组老师    实验日期：2026年10月    同组人：同组同学

—————————————————————————————————————————————

# 一、实验目的

1. 掌握四异或门74LS86的逻辑功能，测试半加器、半减器、原码/反码发生器与奇偶校验器；
2. 掌握四位二进制全加器74LS83/74LS283逻辑功能与引脚定义；
3. 学习全加器和异或门构成四位二进制加法/减法器的补码运算原理；
4. 掌握利用全加器实现8421码向余3码的高效转换。

# 二、实验内容（原理分析、电路图）

本实验重点完成：1. 74LS86异或运算与半减器D=A⊕B, Ci=!A·B；2. 原反码发生器Yi=Di⊕M；3. 四位奇偶校验Y=A⊕B⊕C⊕D；4. 74LS83加减法器M=0做加法、M=1加补码做减法；5. 8421码直接加0011转余3码。

# 三、实验步骤

1. 搭建半减器测试差数与借位真值表；
2. 搭建4位异或阵列测原码/反码；
3. 级联异或门测试16组奇偶校验状态；
4. 74LS83搭接4位加法/减法器验证算术运算；
5. 全加器加0011完成8421转余3码测试。

# 四、数据分析与处理（含表格）

表 2-1 异或门组成半减器实测真值表

| 被减数 A | 减数 B | 差数 D | 借位 Ci | 算术意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 - 1 = 1 (借1) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 0 = 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 1 = 0 |

表 2-2 原码/反码发生器实测表 (Yi = Di ⊕ M)

| 控制 M | 输入 D4..D1 | 输出 Y4..Y1 | 输出特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 1 0 1 | 0 1 0 1 | 原码输出 |
| 0 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 | 原码输出 |
| 1 | 0 1 0 1 | 1 0 1 0 | 反码输出 (逐位取反) |
| 1 | 1 1 0 0 | 0 0 1 1 | 反码输出 (逐位取反) |

表 2-5 四位加法器/减法器实测表 (74LS83 + 74LS86)

| 控制 M | 被加数 A | 加数 B | 进位 C0 | 实测结果 F | 进位 C4 | 算术意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (加) | 0100 (4) | 0010 (2) | 0 | 0110 (6) | 0 | 4 + 2 = 6 |
| 0 (加) | 1000 (8) | 0011 (3) | 0 | 1011 (11) | 0 | 8 + 3 = 11 |
| 1 (减) | 0100 (4) | 0010 (2) | 1 | 0010 (2) | 1 | 4 - 2 = 2 (无借位) |
| 1 (减) | 1000 (8) | 0011 (3) | 1 | 0101 (5) | 1 | 8 - 3 = 5 (无借位) |
| 1 (减) | 0010 (2) | 0100 (4) | 1 | 1110 (-2) | 0 | 2 - 4 = -2 (有借位) |

表 2-6 8421 码转换为余 3 码实测表 (74LS83 加 0011)

| 十进制 | 8421 码输入 A | 固定加数 B | 输出余 3 码 S | 进位 C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 (3) | 0 |
| 2 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 1 (5) | 0 |
| 5 | 0 1 0 1 | 0 0 1 1 | 1 0 0 0 (8) | 0 |
| 9 | 1 0 0 1 | 0 0 1 1 | 1 1 0 0 (12) | 0 |

# 五、实验结果

1. 验证了半减器运算逻辑与异或门可控原/反码传输功能；
2. 4位奇偶校验器对输入中奇数个1实现了精确检测指示；
3. 4位二进制加法/减法器通过M控制取反加1，完美实现了补码减法运算；
4. 全加器代码转换成功将8421码无误转换为余3码。

# 六、思考问答题

问：为什么做加法运算时全加器的 C0 接地(0)，做减法运算时 C0 接高电平(1)？

答：二进制减法通过加补码实现：A - B = A + !B + 1。做加法时(M=0)异或门传原码且不需初进位，故C0接0；做减法时(M=1)异或门对加数各位求反码，必须在最低位加1才能构成真补码，故C0接高电平1正好提供补码所必需的最低位加1。

问：用异或门和与非门组成电路，使四位二进制数相等时输出为1，否则为0。简述电路结构。

答：四位对应相等即逐位同或Xi=!(Ai⊕Bi)。第1级用4个异或门分别求各对应位的异或结果；第2级接4输入与非门74LS20将结果汇总；第3级后端接反相器输出。当且仅当每一位均相同时输出高电平1。